[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]R d



       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


项目编号：0092-2017-2021
审核员现场监督审核记录(二)
企业名称：江苏宜尔杉集团有限公司    

审核员

审核日期：2021年9月23日上午至2021年9月24日上午
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录
及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	2
	企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
企业建立测量体系后取得了哪些成绩？
	6.2信息资源
8.2.2顾客满意
	公司主要测量要求是已识别出的17个测量过程，其中“断裂强力测量过程”“试剂称重测量过程”列为关键测量过程。企业分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。
通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2021年发放顾客满意度调查表,外部顾客发放10份、内部顾客发放14份，内外部顾客综合满意度为97%
企业产品质量稳定，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。
	质检部

营销部

生产部

技术部
	否

	5
	  核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ 
	6.2.3记录
	抽查：1)质检部《辅料检验通知单》编号：0007101；日期2021年8月12日，编制：蔡春霞，检测部门责任人:张学芹；   2)《服装出厂检验报告》记录编号：0001465，日期2021年9月3日，检测员:贾连叶，审核:张学芹。使用计量单位正确，报告记录按程序由行政办公室对记录实施管理、保存，保存期为二年。
	质检部

生产部

技术部
	否

	6
	抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？
测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	公司测量设备均送至连云港计量检定测试中心、扬州天域计量测试有限公司和山东凯利布森测控技术有限公司检定/校准。检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，检定/校准证书由行政办公室保存。
抽查：器具编号为HC67561215921,型号/规格(0-1.6)MPa的压力表于2021年5月21日由连云港市计量检定测试中心检定，检定证书号为918008891-003。
设备按照合格确认标识管理，粘贴计量确认合格证。抽查的6份测量设备检定证书均在有效期内，填写规范，测量设备的信息和检定证书信息一致。详见《量值溯源抽查记录表》。
查：质检部（实验室）现场未能提供出2021年9月22日的温湿度记录。不符合GB/T19022-2003标准“6.3.2环境”的要求。
	生产部
质检部
	不符合01

	7
	是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审供应部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？

	6.4外部供方
	查：编号YESTB-7.4-1-01《江苏宜尔杉有限公司品质合格供应商名单》外部合格供方清单共36家，企业对外部供方有评价，对合格供方进行动态管理。
查：编号YESTB-7.4-1-04《供应商业绩评定表》，对测量设备“数字万用表”的合格供方“深圳市驿生胜利科技有限公司”、“绝缘电阻表”的供货厂家“南京金川电表有限公司”进行持续的监视
产品满足企业要求。

查“合格服务方调查、评价表”3份，已对合格供方扬州市天域计量测试有限公司，机构注册号CNAS L5296；连云港市计量检定测试中心，计量授权证书号：（苏）法计（2019）1007号；、山东凯利布森测控技术有限公司，机构注册号CNAS L7829共三家检定校准机构提供的服务进行评价和监视，符合要求。
	供应部

生产部

质检部
	否

	8
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	查：关键测量过程“试剂称重测量过程”的测量设备证书及与器具、标识信息的一致性，所配备的测量设备器具编号015912，型号/规格为YP10002的电子天平，于2021年9月9日由山东凯利布森测控技术有限公司校准, 证书编号；KLBS2109091034002。测量设备均经过计量确认，检定证书信息量齐全，符合标准要求。
企业暂无需要调整间隔的测量设备。公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。
	生产部

质检部

技术部

	否

	9
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.2测量过程
7.3.1测量不确定度
	企业没有新增关键测量过程。抽查已识别的两个关键测量过程：断裂强力测量过程，试剂称重测量过程；经查：测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。
质检部对两个关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。
已对两个关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。详见附1“试剂称重测量过程不确定度评定报告”资料。
	质检部

生产部

技术部

	否

	13
	强制检定，法定计量单位使用。
	计量法制要求
	企业共有59台件测量设备列入计量管理，其中11台件测量设备列入强制检定。能按照对强制检定器具的要求送法定计量技术机构检定。
查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。
	质检部

营销部

生产部

技术部
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	能源管理
	企业主要耗能为电，2020年用电350229千瓦时，水耗7243立方，年总能耗折标煤43.66吨标煤，不是重点耗能企业。
	行政办公室
	否


 1 / 3

