测量设备溯源抽查表

编号：0094-2019-2021

| 企业名称 | 安徽安塑管业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称 及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技质部 | 熔体流体速率测定仪 | AS-CL-03 | JC-400D | ±0.5℃ | 电子天平Ⅱ级 标准水银温度计 二等 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.12.19 | √ |
| 技质部 | 电子万能 试验机 | AS-CL-02 | WDW-50 | ±1% | 标准测力仪 0.3级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.12.19 | √ |
| 技质部 | 快速水分仪 | 2020061601 | JC-720A | ±0.5% | 标准物质二级 温度表U=0.1℃ 砝码F1等级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.12.19 | √ |
| 技质部 | 管材静液压试验机 | AS-CL-24 | XGY-16 | 0.1级 | 数字压力计 0.05级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.8.28 | √ |
| 技质部 | 尺寸变化 率测定仪 | AS-CL-01 | XGK-300 | ±2.0℃ | 多路温湿度记录仪MPE: ±0.3℃ | 深圳市计量质量检测研究院 | 2020.12.19 | √ |
| 库房部 | 电子汽车衡 | AS-CL-21 | DS822-D9+ | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2020.12.19 | √ |
| 技质部 | 温湿度计 | AS-CL-05 | T101B | ±2.0℃ ±5%RH | 露点仪二级 温湿度检定箱MPE: ±0.1℃ ±0.8%RH(20℃) | 深圳市计量质量检测研究院 | 2020.12.19 | √ |
| 生产部 | 压力表 | YJ04214993 | 0-1.6MPa | 2.5级 | 数字压力计 0.05级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.8.30 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技质部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏世通仪器检测服务有限公司、深圳市计量质量检测研究院机构检定/校准，校准/检定证书由技质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年09 月15 日~09 月16 日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。