测量过程控制检查表

编号：0124-2019-2021

| 测量过程 (参数)名称 |  | 油管涂层厚度检测 |  |  |  | 企业部门 |  | 生产部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 855μm |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 10μm |  |
|  |  | 公差T |  | 30μm |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  | 满足 |
| 1. 涂层测厚仪 |  |  | 0-1500μm |  |  |  | ±(1%H+0.1)μm |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 《油管表面涂层厚度测量过程控制规范》YP-CL01 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《油管涂层测厚仪的操作规程》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 于桂清 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《油管表面涂层厚度测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《油管表面涂层厚度测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《油管表面涂层厚度测量过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《油管表面涂层厚度测量过程均值控制图》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  2021 年9月24日     审核员：         企业部门代表：