受理编号：0141 -2018

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 不锈钢板厚度检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （1.0±0.08)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T3280-2009 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、 测量参数公差范围：Ｔ=±0.08mm △允≤1/3Ｔ=±0.08×1/3=±0.027mm 2、 测量范围：上限按2/3原则可选3mm 3、测量设备校准不确定度推导： =0.054×1/3=0.018mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 游标卡尺 |  | 0-150mm | 0-70mm时，最大允差±0.02mm |  | 长字1992110292 |  | 2019.11.25 |
| 计量验证记录 1.测量设备的测量范围（0-200）mm，满足计量要求的测量范围3mm的要求。 2.测量设备在0-70mm时，最大允许误差±0.02mm，满足于计量要求最大允许误差±0.027mm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：丁新力 验证日期： 2019 年11 月 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过检定，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019 年11月27 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |