江苏通鼎宽带有限公司

回波损耗(UPC)测量过程有效性确认记录

编号:002

| 测量过程编号 | 002 | 测量过程名称 | 回波损耗(UPC) | 测量过程规范编号 | 09GF004A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 器件部 | 测量项目 | 测量回波损耗 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：插回损测试仪 测量方法：用插回损测试仪，直接测量标准跳线的回波损耗值 环境条件：常温 测量软件：无 操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用比对法对回波损耗(UPC)测量过程进行有效性确认： 1、2020年11月10日用插回损测试仪直接测量标准跳线的回波损耗值3次X1,X2，X3.再用同等级别的插回损测试仪直接测量标准跳线的回波损耗值Y1、Y2、Y3。 2、公司的回波损耗测量过程的测量不确定为 = 1.16dB k=2 3、测量结果及评价 第一台设备; 测量结果（dB）; X1; X2; X3. 52.3; 52.4; 52.8. 平均值X; 52.5. 第二台设备; 测量结果（dB）; Y1; Y2; Y3. 52.6; 52.5; 52.7. 平均值Y; 52.6. 评价方法（同等级别回损测试的测试）; 公式; X-Y≤2U. 回波损耗测量过程的测量不确定为; U（k =2）; 1.16 dB. 评价结果; 满足要求; X-Y=52.5-52.6=0.1≤2U=1.64. 4、结果确认：测量过程测量方法的有效性满足要求。 确认人员: 日期：2020.11.10 |