测量设备溯源抽查表

编号：0105-2018-2021

| 企业名称 | 江西光正金属设备集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称 及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 涂层 测厚仪 | GZ-007 | CM-8825FN | ±（5%H+2）μm | 标准厚度片 U=0.1μm k=2 | 江西西平计量检测有限公司 | 2021.09.02 | √ |
| 品管部 | 千分尺 | 00000-315 | (0-25)mm | ±4μm | 量块 u=0.10μm+1×10-6L k=2 | 江西西平计量检测有限公司 | 2021.09.02 | √ |
| 生产部 | 压力表 | GZ016 | 0-1.6MPa | 2.5级 | 数字压力计 u=0.002 MPa, k=2 | 江西西平计量检测有限公司 | 2021.09.02 | √ |
| 品管部 | 游标卡尺 | 03000022 | 0-150mm | ±0.03mm | 量块 u=1.7μm+1×10-6L k=2 | 江西西平计量检测有限公司 | 2021.09.02 | √ |
| 品管部 | 塞尺 | GZ-004 | 0.02-1.00mm | (0.75-1)mm ±16μm | 万能测长仪 u=0.6μm,k=2 | 江西西平计量检测有限公司 | 2021.09.02 | √ |
| 生产部 | 电子吊秤 | 140024 | OCS=XZ5 | Ⅲ级 | 砝码 U=(0.3-3.7)g k=2 | 江西西平计量检测有限公司 | 2021.09.02 | √ |
| 生产部 | 电子计数秤 | GZ-017 | ACS-6 | Ⅲ级 | 砝码 u=0.2m g-1.0mg k=2 | 江西西平计量检测有限公司 | 2021.09.02 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司（未）建最高计量标准，测量设备由江西西平计量检测有限公司校准，由综合部负责溯源，校准/检定证书由综合部保存。根据抽查7台测设备的校准情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年10 月20日-21 日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。