编号：1068-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 大庆市卉泉环保设备制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设 备名称 | 测量设 备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/ 校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 车间 | 压力表 | 20-1039890 | (0-4)MPa | 1.6 | 精密压力校验仪 0.02级 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2021.10.12 | √ |
| 车间 | 游标卡尺 | 3859 | (0-150)㎜ | U=0.002㎜，k=2 | 量块4等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2021.6.20 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 190109385 | (0-2.5)MPa | 1.6 | 精密压力校验仪 0.02级 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2021.10.12 | √ |
| 车间 | 钢卷尺 | 01 | (0-5)m | U=0.02㎜，k=2 | 标准钢卷尺 3等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2021.6.20 | √ |
| 车间 | 万用表 | 1230196 | TS890D | Urel=0.3%,k=2 | 多功能校准仪 MPE:±0.05% | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2021.6.20 | √ |
| 车间 | 千分尺 | 1502519 | (0-25)㎜ | U=0.002㎜，k=2 | 量块3等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2021.6.20 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托黑龙江华馨检测科技有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年 10月20日~ 10月21日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。