编号：0042-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 麻花钻外径尺寸检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 3.5mm误差范围：(-0.018～0)mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 工艺文件 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量参数的允许误差：(-0.018～0)mm 测量参数公差范围：T＝0-(-0.018)＝0.018mm 计量要求：MCP=T/(3×△允)>1.1 △允<T/3.3＝0.018/3.3＝0.005mm - 测量范围的导出 测量范围要求：3.5mm，选用的测量设备应覆盖0～3.5mm的范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 外径千分尺/LS01-5-070 |  | (0-25)mm |  | ±0.004mm |  | 自检 | 2021.9.3 |
| 计量验证记录 1. 采用MCP法验证： 外径千分尺最大允差：u1 ＝±0.004mm 0.004<0.005，满足导出计量要求。 2. 测量设备的测量范围：选用(0-25)mm的外径千分尺满足导出测量范围要求。 验证结论：☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年09月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021年10月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |