附录B

纺织品测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 纺织品中游离甲醛含量检测过程 | 测量过程规范编号 |  | LL-TZ34-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量管理中心 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：取标准浓度的甲醛溶液0.75mg/L，用测量设备Uvmini-1240分光光度计测量甲醛浓度，共测量8组数据：计算出95%的置信区间。检测出的甲醛浓度在95%置信区间内。 测量方法：GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能： 经培训合格，持证上岗。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 检测过程有效性进行确认： （1）2019年11月15日使用型号为UVmin-1240分光光度计对编号为GSB07-1179-2000的水质甲醛204531，将将标准溶液稀释200倍，甲醛浓度含量0.75μg/ml，进行8次检测，平均值为1=0.7392μg/ml。相当于纺织品中甲醛含量为73.92mg/kg。 企业实验室认证中LL/TP24-2018《检测结果有效性监控程序》规定，检测甲醛含量的测量设备比对结果误差允许范围为≤5mg/kg。 (2) ¦y0-¦= ¦75-73.92¦=1.08mg/kg≤MPEV(5mg/kg) 测量过程有效。 确认人员: 蔡金来 日期： 2019年11月15日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  | 批准人 |  |