附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 02 | 测量过程名称 | BKX51控制箱盖平面隔面长度测量过程 | 测量过程 规范编号 |  | SYBF CLGF-202101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  |  | 测量项目 | 长度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：游标卡尺 测量方法：SYBFCLGF-202101《BKX51控制箱盖平面隔面长度测量过程控制规范》及企业工艺文件BKX51《防爆防腐控制箱》 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查编号为J096564的游标卡尺的校准证书，校准日期：2020.12.10，溯源符合要求。 2、检测过程有效性确认： 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年07月28日，用编号为J096564的游标卡尺对BKX51控制箱盖平面隔面长度进行5次测量，计算得平均值：1=44.90mm。 （2）2021年10月29日，用编号为J096564的的游标卡尺对BKX51控制箱盖平面隔面长度进行5次测量，计算得平均值：1=44.88mm。 测量过程的不确定度为U=0.036mm，k=2 En=0.40 E n=0.40<1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2021年10月 29日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |